6800全频段10W机功能操作

功能简介

1．工作频段

    - FM    65 – 108 MHZ （接收）

    - VHF   108 -  134 MHz（AM接收）

    - VHF   136 – 174 MHZ （接收/发射）

    - UHF   220–260 MHZ （接收/发射）

    - UHF   400 – 470 MHZ （接收/发射）

    - BLE   2.4GHz ISM

      - 数字调谐 FM 、AM收音机

      - 双PTT，双频点守候

      - 扫频、一键对频功能

      - 语音加密（跳频功能）

      - 8个区域每个64个存储信道

      - 支持倒频、脱网功能

      - VOX 声控发射

      - 三种信道显示方式（频率、信道号、信道名称）

      - 紧急报警SOS,LED强光手电功能

      - DTMF编解码功能

      - 支持GPS定位信息（选配）

      - 蓝牙写频APP（选配）

      - 天气预报（NOAA）

      - 扰频功能

常用功能操作设置

1.频率/信道模式切换

开机状态下长按【MENU】键

2.扫频（一键对频）功能

首先通过主菜单【侧键自定义】设置长按或者短按“可编功能【—】”键为 “扫频”；退出后长按或者短按“可编功能【—】”键，此时进入扫频模式，通过【MENU】键切换频段，待屏幕显示对方频点和哑音信息时，按【MENU】键保存指定的区域和指定的信道对频即完成。

3.扩频/限频

限频：关机状态下同时按住“PTT1”+数字键“2”再开机

扩频：关机状态下同时按住“PTT1”+数字键“8”再开机

4.发射功率

按[MENU]键→选择[对讲设置]→选择2[发射功率] →选择[高/中/低]→按[MENU]键确认

5.SQL静噪等级

按[MENU]键→选择[对讲设置]→选择1[静噪等级] →选择所需等级[1---9]→按[MENU]键确认。默认出厂为5级

6.步进频率

按[MENU]键→选择[频率模式]→选择1[步进频率] →选择(2.5K/5.0K/6.25K/10K/12.5K/20.0K/25.0K/50K)Hz→按[MENU]键确认

7.频差方向和频差频率

按[MENU]键→选择[频率模式]→选择2[频差方向] →选择[正向]或者[反向]→按 [MENU]键确认

按[MENU]键→选择[频率模式]→选择3[频差频率] →输入所需频率（0-399.000MHZ）→按 [MENU]键确认

8.亚音频设置

按[MENU]键→选择[亚音频设置]→选择1,3[接收模拟哑音] 和[发射模拟哑音]/2,4[接收数字哑音] 和[发射数字哑音]→设置或更改所需亚音值→按 [MENU]键确认。按数字“0”直接跳转“关闭”项；频率或信道模式下都可以设置或更改。

9.信道存储

按[MENU]键→选择[信道设置]→选择1[信道存储] →选择所需区域→选择[01--64]信道→按 [MENU]键确认。带“CH”字样代表当前信道已有存储

10.信道删除

按[MENU]键→选择[信道设置]→选择2[信道删除] →选择指定区域→选择指定信道→按 [MENU]键确认。

11.AB频段显示模式

按[MENU]键→选择[信道设置]→选择3 [A频段显示模式] →选择[信道名称]/[信道+频率]/[信道号]→按 [MENU]键确认。

B段设置操作同上

12.中/英语音切换

按[MENU]键→选择[高级设置]→选择7[语言选择] →选择[EngLish]/ [中文]→按[MENU]键确认

13.AM航空频段

频率模式下直接输入108M-136M之间时，机器自动进入AM接收模式，信道状态显示AM，该模式主要用于接收AM调制信号。

14.FM收音机

① 按下FM功能键，收音机功能即开启，屏幕显示收音机当前的频率。

②您可按键来调节收音机的频率；亦可直接按键盘数字输入(频率范围65.000~108.000MHz)；同时收音机状态下按*号键进入自动搜台模式。

③音量调节可通过电源/音量开关来调节。

④如您想关闭收音功能，再次按下FM功能键即关闭此功能。

注意：FM功能键需要在[侧键自定义]功能中去设置

15.NOAA功能

长按【0】键进入NOAA频段

16.Y信令发码解码功能

⑴按[MENU]键通过键选择[信令设置]功能—再按[MENU]键进入

⑵依次将[DTMF发码]和[Y信令开关]这两项功能打开，然后进入[Y信令码]设置所需要的字符

17.发送中继TONE音

按发射键发射再按[SOS]键为音频呼叫（1750KHz）功能：本机发射出1750KHz音频，松开监听键退出。

按[MENU]键→选择[对讲设置]→⑿[TONE音] →通过键选择所需频率1000/1450/1750/2100，确认按[MENU]键

18.信道/频率/FM/哑音扫描

在信道模式下长按[*]键进入信道扫描模式，按˄键为递增扫描，按˅键为递减扫描。

在频率模式下长按[*]键进入信道频率模式，按˄键为递增扫描，按˅键为递减扫描。

收音机模式下长按[*]键为自动搜索收音电台

在接收亚音设置状态下，按此键启动亚音扫描。

19.SOS紧急呼叫

长按[SOS]键进入报警模式，再次长按退出报警模式；短按进入手电灯模式。

通过[MENU]键→[对讲设置]→17项[SOS模式]可选择：现场报警/发送报警音/发送报警码

20.RESET恢复出厂设置

按[MENU]键→选择[恢复出厂]→选择[频率模式]/ [全部] →按[MENU]键确认

21.蓝牙APP读写频功能（选配）

⑴按[MENU]键→[蓝牙写频]功能→设置[开启]

⑵打开手机APP→蓝牙连接（点击APP所搜索到的）

⑶读频→修改“信道信息”/“频率模式”/“可选功能”设置→点击“保存”→输入保存方案名称或者点击“替换方案”→左下方点击返回“首页”

⑷写频：点击“方案选择”选择之前保存的方案名称→蓝牙连接→点击“写频”。

22.GPS定位功能（选配）

长按[EXIT]键进入GPS定位界面，按[MENU]键可以切换坐标显示模式和图像模式。同时具备回溯功能，可以预先存储出发点位置，即可实时查看与当前位置的方向和距离，确保不会在野外迷路；按键可以查看预设成员位置信息。

图标解释

| 图标 | 描述 |
| --- | --- |
|  | 该符号指示当前亚音为模拟哑音，发射时该符号出现，表示正在发射模拟亚音信令 |
|  | 该符号指示当前亚音为数字哑音，发射时该符号出现，表示正在发射数字亚音信令 |
|  | 频率模式下该符号出现，表示发射频率为接收频率加上一个频差频率 |
|  | 频率模式下该符号出现，表示发射频率为接收频率减去一个频差频率 |
|  | 双频段守候功能开启，可以同时守候在屏幕显示的两个频段的频点上 |
|  | 表示启动了声控发射功能，当达到话筒的声压级达到设定值时启动发射 |
|  | 频率模式下/信道模式下的接收和发射频率倒置 |
|  | 脱网模式、收发频率调整为相同 |
|  | 当信道工作在窄带方式下该符号出现 |
|  | 显示当前电池电量：4格（电量高）；3格（电量中）；2-1格（电量低）；0格（电量不足）该符号的外框闪烁，此时对讲机禁止发射。 |
|  | 键盘处在锁定状态下该符号出现，按住 ＃／LOCK 键可解除 |
|  | 当前发射功率为高功率 |
|  | 当前发射功率为中功率 |
|  | 当前发射功率为低功率 |
|  | 侧音开启，表示发射DTMF时本机发出Tone音 |
|  | 显示该标志，表示当前频率为AM调制解调模式 |
| CR | 指示开启扰频功能 |
|  | 表示蓝牙开启 |
|  | 表示GPS开启 |
|  | 接收RSSI信号指示 |
|  | 发射时指示送话灵敏度 |
| SC | 表示哑音加密开启 |

各项菜单功能操作介绍

开机状态下，短按【MENU】键进入如下十项主菜单设置，按下翻键或者步进电位器选择所需主菜单，点击【MENU】键确认进入子菜单通过上/下翻动键或者步进电位器选择所需功能，再次点击【MENU】键完成设置。如需退出或者返回短按【EXIT】键。

1：【区域】设置；快捷操作【MENU】+ “1”键

区域1…区域8可选

2：【对讲设置】；快捷操作【MENU】+ “2”键

- 静噪等级：0…9级

- 发射功率：高、中、低

- 信道带宽：宽带、窄带

- 扰频功能：关闭、扰频1…扰频8

- 声控功能：关闭、1级…9级

- 声控延时：0.5秒、0.6秒…2.0秒

- 双频守候：ON/OFF

- 省电模式:关闭、普通省电、超级省电、深度省电

- 遇忙禁发：开启/关闭

- 发射限时：关闭、30秒、60秒…210秒、240秒

- 尾音消除：开启/关闭

- TONE音：1000HZ、1450HZ、1750HZ、2100HZ

- 扫描模式：时间、载波、搜索

- 通话结束提示音：关闭/BEEP/TONE1200

- 过中继尾音消除：关闭、100ms、200ms、…1000ms

- 过中继尾音检测: 关闭、100ms、200ms、…1000ms

- SOS模式：现场报警、发送报警音、发送报警码

3：【高级设置】；快捷操作【MENU】+ “3”键

- 提示音：开启/关闭

- 语音开关：开启/关闭

- 自动键盘锁：关闭、5秒、10秒、15秒

- 自动背光：常亮、5秒、10秒、15秒、20秒

- 菜单退出时间：5秒、10秒、…60秒

- GPS定位：开启/关闭

- 语言选择：EngLish/中文

4：【频率模式】设置；快捷操作【MENU】+ “4”键

- 步进频率：(2.5K、5.0K、6.25K、10K、12.5K、20.0K、25.0K、50K)Hz

- 频差方向：无、正向、反向

- 频差频率：可输入设置0…399.999MHz

5：【信道设置】；快捷操作【MENU】+ “5”键

- 信道存储：选择当前区域内的001…064信道（CH-0XX代表此信道有内容）

- 信道删除；选择当前区域内的CH-001…CH-64信道

- A段显示模式：信道名称、信道+频率、信道号

- B段显示模式：信道名称、信道+频率、信道号

6：【哑音频设置】；快捷操作【MENU】+ “6”键

- 接收模拟哑音：51组标准哑音、关闭（输入“0”键快捷跳转）

- 接收数字哑音；105组标准数字哑音、关闭（输入“0”键快捷跳转）

- 发射模拟哑音： 51组标准哑音、关闭（输入“0”键快捷跳转）

- 发射数字哑音：105组标准数字哑音、关闭（输入“0”键快捷跳转）

- 学习跳频：关闭

- 加密：开启/关闭

- 哑音频扫描：模拟哑音、数字哑音

- 扫描哑音存储：全部、解码、编码

7：【信令设置】；快捷操作【MENU】+ “7”键

- 身份码：CODE1…CODE15

- DTMF发码；关闭、按下发码、松开发码、两者都发（按下/松开）

- Y信令开关：关闭/开启

- Y信令码：通过键盘编辑

- 侧音开关：关闭/按键侧音/身份码/按键+身份码

8：【侧键自定义】设置；快捷操作【MENU】+ “8”键

- 短按侧键2：收音机、监听、扫描、扫频

- 长按侧键2：收音机、监听、扫描、扫频

9：【蓝牙写频】：快捷操作【MENU】+ “9”键

开启/关闭

10：【本机信息】：显示当前软件版本、硬件版本、身份码等信息

快捷操作【MENU】+ “1”和“0”键

11：【恢复出厂】设置；快捷操作【MENU】+ “1”和“1”键

- 频率模式：

②全部

技术参数

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | (136-174/200-260/350-399/400-520)MHz |
| 信道数目 | 512（64*8区域） |
| 频率带宽 | 25 KHz/12.5 KHz |
| 工作温度 | —20℃～+60℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | DC 7.4V（±20%） |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 频率稳定度 | ≤±2.5ppm |
| 外形尺寸 | 58(L)*42（W)*141（H）mm（不含天线） |
| 重量 | 305g（含电池天线） |
| 工作温度 | - 20°C - +75°C: |
| 存 储 温 度 | - 40°C - +85°C |
| 充电方式 | 座充(DC9-12V)/ type-c(5V) |
| 屏幕尺寸 | 1.77寸 |
| 发射部分 |  |
| 射频输出功率 | 高：10W 中：5W 低：1W |
| 调制方式 | 16KΦF3E(宽)/8K50F3E(窄) |
| 杂波与谐波 | ≤-36dBm |
| 调频噪声 | ≤-40dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 邻道功率 | ≥65 db(宽）/60 dB(窄） |
| 调制限制 | <5KHz(宽）/2.5KHz（窄） |
| 接收部分 |  |
| 灵敏度 | ≤0.2µV(宽）/0.25µV（窄） |
| 邻道选择性 | ≥60dB(宽）/55dB(窄） |
| 互调抗扰性 | ≥60dB(宽）/55dB(窄） |
| 杂散抗扰性 | ≥60dB(宽）/55dB(窄） |
| 信噪比 | ≥45dB(宽）/40dB(窄） |
| 音频输出功率 | 1.0W |
| 音频失真 | ≤5% |